| Характеристика воды | Пробы воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | 2 |  |
| 1.Из какого источника взята проба |  |  |
| 2.Прозрачность |  |  |
| 3.Цвет |  |  |
| 4.Запах и его интенсивность |  |  |
| 5.Осадок |  |  |
| 6.Степень загрязненности |  |  |
| 7. Внешний вид загрязнения |  |  |

Вывод:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Высоковская ООШ.

2021 год.

Лабораторная работа.

«Качественная характеристика воды. Органолептические показатели»

Цель работы: дать характеристику качества воды, взятой из разных источников.

Материал и оборудование: пробы воды, стеклянные сосуды.

Работу выполнили:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

1.Осадок  характеризуется по величине:

А) нет, Б) незначительный, В) заметный, Г) большой

По качеству различают осадок:

А) хлопьевидный, Б) илистый, В) глинистый, Г) песчаный

Осадок определяется через час после взбалтывания пробы. В период выпадения осадка качественно описывают осветление:

А) незаметное, Б) слабое, В) сильное, Г) вода прозрачная

2.Мутность воды зависит от тонкодисперсных  примесей. Качественное определение приводится описательно:

А) слабая опалесценция, Б) опалесценция, В) сильная опалесценция, Г) слабая муть, Д) сильная муть.

Определение прозрачности производят в пробирке с плоским дном. Исследуемую воду хорошо взбалтывают и выливают в пробирку. Сверху через столб воды на расстоянии  4 см рассматривают шрифт  обычной книги, отливая столько  воды, чтобы шрифт ясно просвечивался. Затем измеряют высоту водного столба. Если прозрачность менее 30см вода считается не пригодной для пищи. Количественные показатели мутности можно получить для пищи. Количественные показатели мутности можно получить по данным  прозрачности (табл.1)

3.Характер и интенсивность запаха воды определяется при температуре 200С и 600С. 100 мл воды при температуре 200С наливают в колбу, закрывают стеклом, встряхивают и быстро определяют характер запаха. Затем колбу нагревают до  600С и также определяют запах. Различают запахи естественного и искусственного происхождения.

| Балл | Внешний вид загрязнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие пятен |  |  |  |  |
| 2. | Отдельные пятна и серые пленки. Пятна нефти на поверхности |  |  |  |  |
| 3. | Отдельные примазки нефти на прибрежной растительности. Купаться неприятно |  |  |  |  |
| 4. | Нефть в виде пятен и пленок покрывает большую часть воема. Берега и прибрежная растительность в нефти. Купаться невозможно |  |  |  |  |
| 5. | Поверхность водоема покрыта нефтью. Купание невозможно |  |  |  |  |
| Степень загрязнения |  |  | Запах (балл) |  | Внешний вид (балл) |
| Очень чистые |  |  | 0 |  | 0 |
| Чистые |  |  | 1 |  | 1 |
| Умеренно загрязнено |  |  | 2 |  | 2 |
| Загрязненные |  |  | 3 |  | 3 |
| Грязные |  |  | 4 |  | 4 |
| Очень грязные |  |  | 5 |  | 5 |
| Бал | Коэф-т | Интенсивность |  | Качественная характеристика воды |  |
| 0 | 0 | Никакого |  | Отсутствие ощутимого запаха |  |
| 1 | 1 | Очень слабый |  | Обнаруживается в лаборатории опытным путем |  |
| 2 | 2 | Слабый |  | Не привлекающий внимание потребителя |  |
| 3 | 3 | Заметный |  | Легко обнаруживаемый, дает повод относиться к воде с неодобрением |  |
| 4 | 4 | Отчетливый |  | Обращающий внимание, вода непригодная для питья |  |
| 5 | 5 | Очень сильный |  | Запах сильный |  |